для служебного пользования

Инструкция по присваиванию серийного номера для Алтей-ПУ

МТ.ДСП.ИнстрПЦУ.Алтей-ПУ.СН.BASE.01

29.04.2023

Утвердил:

Пирогов М.Г.

Проверил:

Новиков В.В.

Составил:

Акимов А.В.

История изменений:

| № | Дата | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 001.000 | 29.04.2023 | Первичное создание документа. | Акимов А.В. |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

Требуемые материалы	4

Подготовка к прошивке	4

Запуск прошивки	5

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для записи серийного номера в электронные сборки MT.ALTEY.PULT_BASE.ХХ.ХХ.

Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.

Требуемые материалы

- Электронная сборка MT.ALTEY.PULT_BASE.ХХ.ХХ

- Программатор ST-LINK

- USB-B

Подготовка к прошивке

- Подключить к электронной сборке MT.ALTEY.PULT_BASE.ХХ.ХХ. программатор и USB-B.

Запуск прошивки

- Открыть программу Far Manager.

- Для старта, выбрать из списка прошивку altey-pu-gd и двойным нажатием левой клавиши мыши запустить скрипт.

- После запуска нажать клавишу «Y» на клавиатуре. Обратить внимание, что раскладка ENG.

- Ввести серийный номер устройства. Нажать клавишу Enter.

- Дождаться установки прошивки и итогового сообщения о завершении скрипта.

- После прошивки установить на плату этапную наклейку с серийным номером.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № п/п | Фамилия И.О. работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |