для служебного пользования

Инструкция по присваиванию серийного номера для плат MCU Лютик+

МТ.ДСП.ИнстрПЦУ.Лютик+.СН.MCU.01

29.04.2025

Утвердил:

Пирогов М.Г.

Проверил:

Новиков В.В.

Составил:

Акимов А.В.

История изменений:

| № | Дата | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 001.000 | 29.04.2025 | Первичное создание документа. | Акимов А.В. |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

Требуемые материалы	4

Подготовка к прошивке	4

Запуск прошивки	5

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для записи серийного номера в электронную сборку MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ.

Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.

Требуемые материалы

- Электронная сборка MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ.

- Электронная сборка MT.LUTIK.PLUS.PSU.ХХ.ХХ.

- Программатор ST-LINK.

Подготовка к прошивке

- Соединить электронные сборки MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ и MT.LUTIK.PLUS.PSU.ХХ.ХХ.

- Подключить клемму питания 220 В к разъёму XP2 на плате MT.LUTIK.PLUS.PSU.ХХ.ХХ.

- Подключить программатор ST-LINK к разъёму XP3 на плате MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ.

Запуск прошивки

- Открыть программу Far Manager.

- Для запуска выбрать из списка прошивку lutik-plus и двойным нажатием левой клавиши мыши запустить скрипт.

- После запуска нажать клавишу «Y» на клавиатуре. Обратить внимание, что раскладка ENG.

- После данного сообщения отключить клемму 220 В.

- Дождаться полного выключения устройства. Ориентиром служат светодиоды на MCU плате.

- После выключения устройства подключить клемму 220 В.

- Ввести серийный номер, следующий за максимальным. Нажать клавишу Enter.

- Дождаться установки прошивки и итогового сообщения о завершении скрипта.

- После прошивки установить на плату этапную наклейку с серийным номером.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № п/п | Фамилия И.О. работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |